# Q1 Q2最终方法说明

本文汇总Q1与Q2的最终方法、正式实验结果及结论边界。Q1采用10分钟连续线性规划；Q2采用严格非前视的梯度提升净负荷预测，结合跨日SOC连续的日前线性规划调度。

# Q1最终方法说明

Q1采用连续线性规划建立确定性储能调度模型。在附件1给定的负荷、光伏预测和电价条件下，将一天划分为144个10分钟时段，以全天购电费用最小为目标，联合优化各时段购电量、充电量、放电量及储能电量。

设 gt,ct,dt 分别为第 t 时段的购电量、充电量和放电量，单位均为kWh；Et 为该时段结束时的储能电量；Lt,Vt 为负荷功率与光伏预测功率，单位为kW；pt 为电价，单位为元/kWh。时间步长为 Δt=1/6 小时，目标函数为

mint=1144ptgt.

供需约束为

gt+dt−ct≥Lt−VtΔt,

其中允许富余光伏弃用，不考虑向电网售电。储能状态满足

Et=Et−1+0.9ct−dt0.9.

同时要求

1200≤Et≤10800,  0≤ct,dt≤5000Δt,  gt≥0,

并设置 E0=E144=6000 kWh，避免通过消耗初始储能降低当日费用。仓库当前口径为充、放电效率分别取0.9，对应往返效率0.81。

上述目标和约束均为线性形式，使用SciPy的HiGHS求解器求解。充放电互斥采用“先求解LP、再逐时审计”的方式处理。本次144个时段均未出现同时充放电，因此所得LP最优解也满足互斥要求；由于互斥模型的可行域包含于LP可行域，该解在数值容差内同时达到对应互斥模型的最优费用。若后续实例出现同时充放电，当前程序会停止并要求加入二元变量升级为MILP，不继续输出物理可行性结论。

正式实验得到全天购电费用35,126.95元，相比无储能基线48,052.05元减少12,925.10元，节省26.90%。储能电量在数值容差内保持于1200—10800 kWh，最大能量平衡残差为 1.14×10−13 kWh，终端储能误差为 6.37×10−12 kWh。独立动态规划核验也统一采用10分钟尺度；SOC网格从400、200、100加密至50 kWh时，费用相对LP的差距依次缩小为6.40%、3.00%、1.60%和0.79%，形成支持LP结果的收敛证据。

因此，M2承担Q1正式优化及后续问题的公共调度内核，M1用于衡量储能收益，M3用于独立数值核验。该最优性结论限定于附件1给定预测、当前效率口径及已建约束下的确定性模型；预测误差、效率解释和时间标签变化对实际费用的影响，仍需通过相应敏感性实验评价。

# Q2最终方法说明

Q2采用“日前净负荷预测—储能优化—实际结算”的方法，处理负荷与光伏不确定条件下的购电调度。每天00:00，仅利用目标日前已实现的历史数据，预测当天144个10分钟时段的净负荷，再调用Q1的连续线性规划内核制定全天购电和充放电计划。日内按计划执行，实际供电缺口通过紧急购电补足，不进行Q3式的日内滚动调整。

预测层直接预测净负荷 Nd,t=Ld,t−Vd,t，其中 Ld,t 和 Vd,t 分别为第 d 天、第 t 时段的实际负荷与光伏功率，单位为kW。采用直方图梯度提升回归模型，每日使用目标日前最近30日内可构造特征的训练样本重新拟合。输入特征包括前日同槽净负荷、过去七日同槽均值、日内周期的正余弦编码及七日周期索引。模型配置为30次提升迭代、最大深度4、学习率0.1、L2正则化系数 10−4，随机种子2026。目标日及未来实测值不参与当日特征构造或训练，避免前视泄漏。

优化层将预测净负荷 Nd,t 乘以时间步长 Δt=1/6 小时，转化为时段净需求电量。设 gd,t,cd,t,bd,t 分别为计划购电量、充电量和放电量，单位为kWh，以当日计划购电费用最小为目标：

mint=1144ptgd,t.

供需和储能状态约束为

gd,t+bd,t−cd,t≥Nd,tΔt,

Ed,t=Ed,t−1+0.9cd,t−bd,t0.9.

储能电量限制为1200—10800 kWh，充放电功率均不超过5000 kW，购电量非负，允许富余电量弃用且不计售电收益。相邻日期的SOC连续传递；1月采用共同因果预热规则，得到2月1日初始储能电量约1200 kWh，仅在12月31日末强制回到6000 kWh，不要求每日首末储能相等。求解后逐时审计充放电互斥，异常时停止并要求升级为MILP。

实际结算时，保持日前充放电计划，用已经实现的净负荷计算紧急购电量：

ed,t=max​Nd,tΔt+cd,t−bd,t−gd,t, 0.

评价期综合费用为

C=d​t​ptgd,t+5pted,t.

其中紧急购电按正常电价的5倍结算；日前优化目标仍是预测条件下的计划费用，紧急费用用于实际回放评价，并未直接作为预测风险项进入该LP。

在2025年2月1日至12月31日共334天的同口径回放中，M3的RMSE为451.70 kW，MAE为312.31 kW；计划购电费用为12,046,165.17元，紧急购电费用为4,818,837.67元，综合费用为16,865,002.84元，紧急购电量为1,163,433.11 kWh。相较M1，综合费用下降25.88%，紧急购电量下降54.88%；相较M2，分别下降31.85%和62.89%。因此，梯度提升的预测优势在当前回放中转化为费用与紧急购电优势，支持其承担Q2主模型。

正式结果中全年末储能电量在数值容差内回到6000 kWh，最大计划能量平衡残差为 1.14×10−13 kWh，同时充放电时段为0。该方法的最优性限定于每天给定预测和初始SOC的线性规划子问题；由于采用一天滚动时域，未显式建模远期终端价值或预测误差分布，全年综合费用应解释为非前视策略的实际回放结果，不能表述为全年随机优化问题的理论全局最优。训练窗口、模型深度、季节与极端日表现及终端价值敏感性仍待进一步验证。

# 仓库依据

Q1：results/Q1/experiments/round1/experiment_report.md 与 metrics/metrics.json。

Q2：results/Q2/experiments/round1/experiment_report.md 与 metrics/metrics.json。